ICS 67.140.10

X55

DB34

安徽省池州市地方标准

DB 34/ T   —202X

霄坑绿茶机械化加工技术规程

Mechanized Processing Technical Specification for Xiaokeng Green Tea

（ 草 案 ）

202X- XX - XX发布

202X- XX - XX实施

池州市质量技术监督局   发布

前  言

本标准按照 GB/T 1.1—2020 给出的规则编写。

本标准由池州市农业农村局归口。

本标准起草单位：安徽农业大学、池州市农业科学院、池州市贵池区农业农村局、池州市贵池区农业技术推广中心、池州市贵池霄坑村生绿茶叶专业合作社、贵池区霄坑村茶叶协会。

本标准主要起草人：戴前颖、吴满霞、雷元胜、王建伟、梁琳琳、陈颖琦、吴雄、何顺明、蒋春信、陈新友、甘诗雅、祝必武。

霄坑绿茶机械化加工技术规程

范围

- 本标准规定了霄坑绿茶的术语和定义、 产地、原料（鲜叶）、加工基本要求、基本工艺流程、加工技术要求、成品茶质量管理。

- 本标准适用于霄坑绿茶的生产和加工。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 14881   食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB 22747   食品加工机械 基本概念 卫生要求

GH/T 1077  茶叶加工技术规程

GB/T 14456  绿茶

GB/T 31748  茶鲜叶处理要求

GB/Z 26576  茶叶生产技术规程

NY/T 2798.6  无公害农产品 生产质量安全控制技术规范 第6部分：茶叶

术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

- 产地 region

霄坑绿茶农产品地理标志地域保护范围包括池州市贵池区梅村镇霄坑村全村12个村民组及棠溪镇西山村高塘村民组茶园，东经117°28′51″～117°34′46″，北纬30°19′02″～30°22′47″。面积320公顷，年产量100吨。

- 霄坑绿茶 Xiaokeng green tea

采用3.1产地规定范围内的茶树嫩梢，经“摊青→杀青→揉捻→解块→初烘→复烘→变温提香”等工艺制成的重揉捻、紧条形绿茶，并符合GB/T 14456的要求。

加工基本要求

原料

鲜叶应来源于符合NY/T 2798.6和GB/Z 26576规范管理的茶园，并按GB/T 31748进行处理。

鲜叶原料应符合表1 的规定。

- 表1 霄坑绿茶 鲜叶要求

| - 采收时间 | - 春茶早期 | - 春茶中期 | - 春茶后期和夏秋茶 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 嫩 度 | - 一芽二叶初展为主 | - 一芽二叶为主 | - 一芽二、三叶为主 |
| - 匀 度 | - 一芽二叶初展≥70%， - 一芽二叶≤30% | - 一芽二叶初展≥50%，芽二叶≤50% | - 一芽二叶≥60%， - 一芽三叶、对夹叶≤40% |
| - 净 度 | - 鲜叶不得有鱼叶、单片叶、老梗、老片及非茶夹杂物 |  |  |
| - 新鲜度 | - 鲜叶鲜活，无病变叶、虫伤叶、紫色芽叶、红梗红叶及机械损伤叶 |  |  |

加工条件

加工厂和加工人员应符合GH/T 1077和GB/T14881的规定。

加工机械设备应符合GB 22747的规定。

加工过程中直接与茶叶接触的器具，应符合食品安全要求。

基本工艺流程

- 鲜叶→摊青→杀青→摊晾→揉捻→解块→初烘→复烘→提香。

加工技术要求

摊青

- 6.1.1鲜叶进厂后均匀摊放在摊青机上，摊青机要求带有鼓风和加热装置。

6.1.2摊放时间3 h -5 h，中途间歇吹风，且翻叶2次~3次；气温低于20℃时，应采取吹热风。

- 6.1.3摊放程度以芽叶含水量 68%～72%为宜，手捏芽叶较柔软，青草气消退，有清香或花果香。

杀青

- 6.2.1滚筒连续杀青机杀青

- 滚筒连续杀青机杀青参数如表2。

- 表2 滚筒连续杀青机杀青参数

| - 滚筒型号 | - 6CST-70 | - 6CST-80 | - 6CST-100 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 杀青温度 | - 230-260℃ | - 230-260℃ | - 230-260℃ |
| - 投 叶 量 | - 60-80kg/h | - 100-120kg/h | - 180-280kg/h |

- 6.2.2 热风杀青机杀青

- 6CSR-80杀青机，杀青热风进口温度250 ℃～280 ℃、滚筒转速25 r/min～35 r/min，杀青时间2 min 左右。

- 6.2.3杀青程度

- 杀青叶叶质由硬脆变为柔软，叶缘有刺手感，叶色变暗，青气消退，此时茶叶手捏成团，略有黏性，松手即散。杀青叶含水量控制在58%～60%。

第一次摊晾回潮

采用6CL-60、6CL-100型冷却机，叶层厚度≤3 cm，时间≥10 min,冷却至室温。采用6CH-60、6CL-100型回潮机，叶层厚度≥25 cm，时间≥30 min，回潮至叶质柔软。

揉捻

6.4.1 揉捻机揉捻

- 掌握“分次逐步加压、重揉”的方式，投叶量根据揉桶大小而定，揉捻时逐渐加压，加压方式为：不加压-轻压-重压-轻压-松压，中途轻重交替进行，春茶早中期鲜叶原料时间约为≥30 min，春茶晚期鲜叶原料需≥50 min，保持揉捻叶的完整。揉捻参数如表3所示：

表3 揉捻技术参数

| 揉捻机型号 | 6CR-45 | 6CR-55 |
| --- | --- | --- |
| 鲜叶质量 | 一芽二叶为主 | 一芽二三叶 |
| 投 叶 量 | 12-15kg | 30-50kg |
| 揉捻时间 | 25-30min | 约50min |

- 6.4.2  揉捻程度

- 芽叶卷紧成条，成条率在90%以上。

初烘

- 6.5.1 初烘方法

- 采用6CH－10、6CH－20m2型烘干机，烘干温度125 ℃～130 ℃。

- 6.5.2初烘程度

- 叶含水量40%～45%，叶质略硬，不断碎。

第二次摊晾回潮

采用6CH-60、6CL-100型回潮机，叶层厚度≥25 cm，时间≥30 min，回潮至叶质柔软。

- 6.7 复烘

- 采用110-120℃温度，烘至茶叶含水量10%～15%，叶质略硬，不断碎。

- 6.8 第三次摊晾回潮

采用6CH-60、6CL-100型回潮机，叶层厚度≥25 cm，时间≥30 min，回潮至叶质柔软。

- 6.9 变温提香

- 采用6CFX-70型提香机，先采用85-90℃提香20min；之后采用75℃提香40min。

- 7 成品茶质量管理

- 7.1成品茶应符合GB/T 14456绿茶的品质要求。

- 7.2加工企业应制定和实施质量管理措施，关键工艺应有操作要求和检验方法。建立原料采购、加工、贮存的档案记录。