| ICS | 07.60 |
| --- | --- |
| CCS | A47 |

3417

池州市地方标准

DB 3417/T XXXX—XXXX

中小河流洪水气象风险预警规范

Specification for Meteorological Risk Early Warning of Small and Medium-sized Rivers in Chizhou

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

池州市市场监督管理局  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由池州市气象局提出并归口。

本文件起草单位：池州市气象局、淮河流域气象中心、池州市应急管理局。

本文件主要起草人：丁玥、胡建春、王明杰、朱国良、吴语燕、郝莹、李江涛、汪恒嘉。

中小河流洪水气象风险预警规范

范围

本标准规定了池州市境内中小河流洪水气象风险预警的等级划分、预报分析、预警发布及预警内容。

本标准适用于由气象因素诱发的池州市境内中小河流洪水气象风险的预警发布、气象服务和科研工作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T  20486-2017 江河流域面雨量等级

QX/T  428-2018 暴雨诱发灾害风险普查规范 中小河流洪水

QX/T  451-2018 暴雨诱发的中小河流洪水气象风险预警等级

QX/T  542-2020 中小河流洪水和山洪致灾阈值雨量级

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

中小河流	small and medium-sized river basin

集水面积大于200km2且小于3000km2的河流。

[来源：QX/T 428-2018，定义3.1]

洪水气象风险	meteorological risk

气象因素诱发洪水等灾害的预期损失。

[来源：QX/T 451-2018，定义2.2]

流域 valley

河流的集水区域。流域的四周为分水线，分水线由山岭或高地的脊线组成，分水线所包围的区域即是河流的集水区域。

[来源：GB/T  20486-2017,定义2.1]

面雨量 areal precipitation

某一时段内特定区域或流域的平均降水量。

注：以毫米(mm)为单位取一位小数

[来源：GB/T 20486-2017,定义2.4]

重现期recurrence interval

某一气象事件或要素在长时间序列中再次发生的平均间隔时间,用于描述发生频率。

发生频率用每n年一遇表示。

洪水气象风险面雨量阈值 areal precipitation threshold of meteorological risk

指降水诱发气象灾害事件的面雨量最低值。

对于洪水气象灾害风险面雨量阈值，可简称为洪水风险面雨量阈值

中小河流洪水气象风险预警等级划分

中小河流洪水气象风险预警等级分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示，级别意义见表1。

中小河流洪水气象风险预警等级、表征颜色、划分标准和含义

| 预警等级 | 标准颜色 | 预警时效 | 划分标准 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级 | 红色 | 24小时 | 预计流域面雨量将达到或超过50年一遇流域面雨量阈值 | 气象风险很高 |
| Ⅱ级 | 橙色 | 24小时 | 预计流域面雨量将达到或超过20年一遇流域面雨量阈值 | 气象风险高 |
| Ⅲ级 | 黄色 | 24小时 | 预计流域面雨量将达到或超过5年一遇流域面雨量阈值 | 气象风险较高 |
| Ⅳ级 | 蓝色 | 24小时 | 预计流域面雨量将达到或超过3年一遇流域面雨量阈值 | 有一定气象风险 |

中小河流洪水气象风险预报分析及预警发布

中小河流洪水气象风险预报预警应遵循“宁空勿漏，有警必发”的原则。为延长气象风险的有效预见期，可按“滚动预报分析-风险预警-服务”的渐进模式（见图1）开展工作，在精度服从时效的前提下，尽量提高预警精度。

“滚动预报分析-风险预警-服务”渐进模式工作流程图

气象风险预警发布后，应实时跟踪分析，若分析发现实况面雨量与已发布的气象风险预警有较大差异，应及时变更风险预警级别或补充发布新的气象风险预警。

中小河流洪水面雨量阈值推求方法参见QX/T 451-2018附录A。

中小河流洪水气象风险预警内容

中小河流气象风险预警应包含以下信息：

预警发布单位；

预警发布时间；

预警名称；

预警颜色和等级；

预警范围；

预警时效；

预警提示。

中小河流洪水气象风险预警内容模板，见表2

中小河流洪水气象风险预警内容模板

| 类别 | 风险预警内容模板 |
| --- | --- |
| 实况型 | xx市（区、县）气象局xx月xx日xx时发布中小河流洪水气象风险（红、橙、黄、蓝）色（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ）级预警：受降雨影响，xx市（区、县）xx河流域面雨量已达xx毫米，未来24小时内有（很高、高、较高、一定）的中小河流洪水气象风险。请密切关注降水和中小河流洪水情况，做好防范工作。 |
| 预报型 | xx市（区、县）气象局xx月xx日xx时发布中小河流洪水气象风险（红、橙、黄、蓝）色（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ）级预警：受降雨影响，预计xx市（区、县）xx河流域未来24小时内将有（很高、高、较高、一定）的中小河流洪水气象风险。请密切关注降水和中小河流洪水情况，做好防范工作。 |
| 实况+预报型 | xx市（区、县）气象局xx月xx日xx时发布中小河流洪水气象风险（红、橙、黄、蓝）色（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ）级预警：受降雨影响，xx市（区、县）xx河流域面雨量已达xx毫米，未来xx小时内还将出现xx毫米的面雨量，xx河流域未来24小时内将有（很高、高、较高、一定）的中小河流洪水气象风险。请密切关注降水和中小河流洪水情况，做好防范工作。 |

参考文献

[1]	 GB/T  20486-2017 江河流域面雨量等级

[2]	 QX/T  428-2018 暴雨诱发灾害风险普查规范 中小河流洪水

[3]	 QX/T  451-2018 暴雨诱发的中小河流洪水气象风险预警等级

[4]	 QX/T  481-2019 暴雨诱发中小河流洪水、山洪和地质灾害气象风险预警服务图形

[5]	 QX/T  542-2020 中小河流洪水和山洪致灾阈值雨量级

[6]	谢五三，宋阿伟，田红．中小河流域暴雨洪涝灾害风险评估及效果检验．气象科学，2018，38(2):264-270