液化石油气气瓶充装实际操作考核试题

『2019.06』版

目  录

一、部件识别操作程序	1

试题1、本充装装置的气瓶属于哪类气瓶种类	1

试题2、本充装装置的气瓶，公称容积是	1

试题3、液化石油气气瓶瓶体的颜色是	1

试题4、液化石油气气瓶字的颜色是	1

试题5、本装置气瓶充装气体是是否是可燃的	1

试题6、本装置充装的气瓶瓶阀出气口螺纹是左旋还是右旋	2

试题7、本充装装置气瓶充装方法	2

试题8、指出本装置气瓶制造标准号标志位置	2

试题9、指出本装置气瓶编号标志位置	2

试题10、指出本装置气瓶瓶体水压试验压力标志位置	2

试题11、指出本装置气瓶瓶体公称工作压力标志位置	2

试题12、指出本装置气瓶制造年、月标志位置	2

试题13、指出本装置气瓶设计使用年限标志位置	3

试题14、指出本装置气瓶瓶体设计壁厚标志位置	3

试题15、指出本装置气瓶瓶体实际容积标志位置	3

试题16、指出本装置气瓶实际重量标志位置	3

试题17、指出本装置气瓶充装气体名称或化学分子式标志位置	3

试题18、指出本装置气瓶液化气体最大充装量标志位置	3

试题19、指出本装置气瓶制造单位许可证编号标志位置	3

试题20、指出本装置气瓶制造单位代号标志位置	3

二、正常充装操作程序	3

1、外观检查	4

2、正常充装	4

3、压力表更换	5

试题21、液化石油气气瓶充装前外观检查(3号瓶)，操作程序	5

试题22、液化石油气气瓶充装前外观检查(4号瓶)，操作程序	5

试题23、液化石油气气瓶充装，操作程序	5

试题24、用计量秤检查液化石油气是否超过充装重量，操作程序	6

试题25、压力表更换，操作程序	6

三、应急处理操作程序	7

1、抽真空操作	7

2、残液回收	7

3、泄漏	7

试题26、液化石油气气瓶抽真空处理，操作程序	8

试题27、液化石油气气瓶体内残液回收，操作程序	8

试题28、液化石油气气瓶充装时管道泄漏，操作程序	9

试题29、液化石油气气瓶充装过程中瓶体有泄漏或角阀破裂，操作程序（2号瓶）	9

4、注意事项	9

# 一、部件识别操作程序

### 试题1、本充装装置的气瓶属于哪类气瓶种类

说明：考试触摸屏选择答案

（1）无缝钢瓶

（2）焊接气瓶

（3）特种气瓶

正确答案 2

### 试题2、本充装装置的气瓶，公称容积是

说明：考试触摸屏选择答案

（1）12L

（2）35.5L

（3）118L

正确答案 2

### 试题3、液化石油气气瓶瓶体的颜色是

说明：考试触摸屏选择答案

（1）蓝色

（2）白色

（3）银灰

正确答案 3

### 试题4、液化石油气气瓶字的颜色是

说明：考试触摸屏选择答案

（1）白色

（2）黑色

（3）大红

正确答案 3

### 试题5、本装置气瓶充装气体是是否是可燃的

说明：考试触摸屏选择答案

（1）是

（2）否

正确答案 1

### 试题6、本装置充装的气瓶瓶阀出气口螺纹是左旋还是右旋

说明：考试触摸屏选择答案

（1）左旋

（2）右旋

正确答案 1

### 试题7、本充装装置气瓶充装方法

说明：考试触摸屏选择答案

（1）计压充装

（2）计重充装

（3）计压加计重充装

正确答案 2

### 试题8、指出本装置气瓶制造标准号标志位置

说明：用条码枪操作

正确答案 ****

### 试题9、指出本装置气瓶编号标志位置

说明：用条码枪操作

正确答案 ****

### 试题10、指出本装置气瓶瓶体水压试验压力标志位置

说明：用条码枪操作

正确答案 ****

### 试题11、指出本装置气瓶瓶体公称工作压力标志位置

说明：用条码枪操作

正确答案 ****

### 试题12、指出本装置气瓶制造年、月标志位置

说明：用条码枪操作

正确答案 ****

### 试题13、指出本装置气瓶设计使用年限标志位置

说明：用条码枪操作

正确答案 ****

### 试题14、指出本装置气瓶瓶体设计壁厚标志位置

说明：用条码枪操作

正确答案 ****

### 试题15、指出本装置气瓶瓶体实际容积标志位置

说明：用条码枪操作

正确答案 ****

### 试题16、指出本装置气瓶实际重量标志位置

说明：用条码枪操作

正确答案 ****

### 试题17、指出本装置气瓶充装气体名称或化学分子式标志位置

说明：用条码枪操作

正确答案 ****

### 试题18、指出本装置气瓶液化气体最大充装量标志位置

说明：用条码枪操作

正确答案 ****

### 试题19、指出本装置气瓶制造单位许可证编号标志位置

说明：用条码枪操作

正确答案 ****

### 试题20、指出本装置气瓶制造单位代号标志位置

说明：用条码枪操作

正确答案 ****

# 二、正常充装操作程序

## 1、外观检查

A、操作内容：

1）液化石油气瓶充装前外观检查

气瓶体颜色标记、警示标签、制造和检验钢印、气瓶护罩底座、安全附件的检查。学员完成对指定的气瓶进行充装前检查后填写充装前检查记录，将检查结果输入到计算机中。

（1）液化石油气气瓶

（2）有明显损伤液化石油气气瓶

（3）液化石油气气瓶钢印

（4）液化石油气气瓶瓶阀材质

（5）液化石油气瓶瓶阀出口螺纹

（6）易燃气瓶的首次充装或定期检验后的首次充装，需要置换或抽真空处理。

（7）液化石油气气瓶内无剩余压力不可以充装。

（8）液化石油气气瓶超过检验期限不可以充装。

（9）液化石油气气瓶附件

2）充装前检查对有问题液化石油气瓶

（1）做好记号及记录

（2）将其移至不合格气瓶存放区

## 2、正常充装

A、操作内容：

1）液化石油气气瓶充装

（1）将检查合格的气瓶放在充装秤台板中央。

（2）校正充装秤的“0”位，检查充装秤是否正常；检查充装秤的校验有效期及其静电接地导线连接是否良好；检查气控装置和空气压力；检查充装软管和充装阀是否密封良好。

（3）记录气瓶充装前重量

（4）将气瓶角阀与充装枪连接。

（5）先开气瓶角阀，检查连接处应密封良好，再开启充装阀，进行气瓶充装。

（6）充装中检查角阀阀杆处应不漏气，否则停止充装

（7）当充装达到规定重量时，充装秤自动关闭液化石油气气源后，先关闭充装阀后关气瓶角阀。

（8）卸下充装枪，移出气瓶，再进行下一轮气瓶充装

（9）记录充装完成后气瓶重量。

（10）充装结束时，及时通知相关管理人员停止液化石油气泵，并关闭充装系统的支路充装阀，将充装管内的液化石油气放进待装气瓶内。

（11）清洁充装秤及充装台地面。

1）液化石油气气瓶充装后操作

（1）利用喷壶检查瓶阀杆密封、瓶阀芯座密封及瓶阀与瓶体连接密封是否有泄漏：

（2）检查瓶体是否有变形、泄漏等缺陷。

（3）填写充装后检查记录

（4）检查合格后在气瓶上粘贴符合国家标准GB16804《气瓶警示标签》的《气瓶充装警示标签》。

2）用专用复称计量秤检查是否超过充装重量

（1）将气瓶放置在计量秤中心

（2）查看计量秤，确认气瓶重量

（3）将气瓶移到已充装区

## 3、压力表更换

A、操作内容

（1）关闭压力表下方的针型阀，确定阀门严密关紧后；

（2）取下压力表，将准备好的经校验合格且在有效期内的压力表换上；

（3）同时缓慢开启针型阀，待压力表指针回位后更换完成

### 试题21、液化石油气气瓶充装前外观检查(3号瓶)，操作程序

B、操作程序：

（1）有明显损伤

### 试题22、液化石油气气瓶充装前外观检查(4号瓶)，操作程序

B、操作程序：

（1）超过检验期

（2）外观颜色不符

### 试题23、液化石油气气瓶充装，操作程序

B、操作程序：

（1）安装1号气瓶充装夹具

（2）安装2号气瓶充装夹具

（3）按下1号计量称按钮

（4）按下2号计量称按钮（已做好充装前重量记录）

（5）开启1号气瓶瓶阀

（6）开启2号气瓶瓶阀

（7）开启1号充装阀

（8）开启2号充装阀

（9）开启充装总阀

（10）开启1号充装夹具球阀

（11）开启2号充装夹具球阀（充装达到要求）

（12）关闭1号充装夹具球阀

（13）关闭2号充装夹具球阀

（14）关闭充装总阀

（15）开启排空阀

（16）关闭排空阀

（17）关闭1号气瓶瓶阀

（18）关闭2号气瓶瓶阀

（19）拆卸1号气瓶充装夹具

（20）拆卸2号气瓶充装夹具（已做好充装后重量记录）

### 试题24、用计量秤检查液化石油气是否超过充装重量，操作程序

B、操作程序：

（1）按下3号计量称按钮（充装重量正常，做好记录）

### 试题25、压力表更换，操作程序

B、操作程序

（1）关闭压力表针型阀

（2）拆卸压力表

（3）安装压力表

（4）开启压力表针型阀

# 三、应急处理操作程序

## 1、抽真空操作

A、操作内容

液化石油气气瓶抽真空处理

（1）将要抽真空的气瓶放置在抽真空的汇流排上，接好软管接头。检查真空泵是否完好，各阀门、接管是否处于无泄漏完好状态。

（2）启动真空泵，当真空泵表指示为-0.1MPa时停泵

（3）关闭气瓶阀和汇流排支阀，卸下软管接头。

（4）填写抽真空记录

## 2、残液回收

A、操作内容

（1）将超装气瓶与一只空瓶同时分别放在操作台上

（2）分别安装夹具

（3）分别缓慢开启两只气瓶瓶阀

（4）开启两只气瓶对应的分支阀

（5）待超装气瓶重量达到要求充装重量后，分别关闭两只气瓶瓶阀，

（6）关两只气瓶分支阀

（7）卸下夹具

（8）移出气瓶完成

## 3、泄漏

A、操作内容：

1）液化石油气充装间起火紧急处理

（1）关闭充装间液相总阀

（2）关闭烃泵进口阀门

（3）关闭烃泵出口阀门

（4）用灭火器和消防水控制火势、进行扑救

（5）对钢瓶进行转移

2）液化石油气泄漏或钢瓶角阀破裂

（1）关闭支路充装阀

（2）禁止一切车辆启动，禁止一切明火

（3）将角阀破裂的气瓶，拎到无人空旷处

（4）准备灭火器材，设置外围警戒

（5）等到浓度降至爆炸下线安全范围后，迅速报告分管领导进行处理

3）液化石油气钢瓶起火

（1）关闭支路充装阀

（2）禁止一切车辆启动，禁止一切明火

（3）将角阀破裂的气瓶，拎到无人空旷处

（4）准备灭火器材，设置外围警戒

（5）等到浓度降至爆炸下线安全范围后，迅速报告分管领导进行处理

### 试题26、液化石油气气瓶抽真空处理，操作程序

B、操作程序：

（1）安装抽真空夹具

（2）开启抽真空气瓶瓶阀

（3）开启抽真空阀

（4）启动真空泵（气瓶真空度达到要求）

（5）关闭抽真空气瓶瓶阀

（6）关闭抽真空阀

（7）停止真空泵

（8）拆卸抽真空夹具

### 试题27、液化石油气气瓶体内残液回收，操作程序

B、操作程序：

（1）开启气相阀

（2）开启排残液气瓶阀

（3）关闭气相阀

（4）倒置排残液气瓶

（5）开启排残液阀（排放达到要求）

（6）关闭排残液阀

（7）还原排残液气瓶

（8）关闭排残液气瓶瓶阀

### 试题28、液化石油气气瓶充装时管道泄漏，操作程序

B、操作程序：

（1）关闭充装总阀

（2）关闭1号充装阀

（3）关闭2号充装阀

（4）关闭1号瓶瓶阀

（5）关闭2号瓶瓶阀

（6）开启排空阀

### 试题29、液化石油气气瓶充装过程中瓶体有泄漏或角阀破裂，操作程序（2号瓶）

B、操作程序：

（1）关闭1号充装阀

（2）关闭1号气瓶瓶阀（做好标记和记录 将气瓶移至不合格存放区）

## 4、注意事项

（1）上岗作业人员应戴好充装作业人员证，穿棉布工作服和不带钉的鞋，以及工作手套，充装作业时，不得在台上穿，脱衣服。

（2）不得就地排放液化石油气，充装过程中，如发现钢瓶出现泄漏，要立即停止灌装，并及时回收瓶内液体。对超量充装的，要及时将超出量回收。

（3）禁止在充装台敲打气瓶、铁器、检修角阀，严禁拖、滚、碰撞气瓶，

（4）充装后经检查合格的气瓶，应粘贴警示标签和充装标签。

（5）在下班前，应检查各有关管路阀门开关状态是否正确。